趋势预测：跨被试预报未来阶段人因并合成绩效 S 实验报告

目录

1  引言

1.1  研究目标

1.2  技术路线概要

2  绩效指标 S 的定义

2.1  步骤表现分

2.2  负荷反向分与合成公式

2.3  预测版 S 的构造

3  实验数据

3.1  被试与任务

3.2  信号与标签来源

3.3  训练组与验证组

4  特征工程

4.1  切窗与窗口指标

4.2  任务级 264 维

4.3  已观察阶段与未来阶段

4.4  分模态定额至 27 维

5  两段式学习算法

5.1  人因预报器

5.2  下游负荷模型

5.3  评价协议

6  验证结果

6.1  主指标

6.2  验证组明细

7  本验证组录取的 27 列

8  结论

附录 A  66 个窗口指标

附录 B  本验证组 27 维列名

# 1  引言

## 1.1  研究目标

核电模拟机人因试验中，操纵员的主观负荷与综合绩效通常要等整次任务测完才能计算。本实验要做的是趋势预测：已有 n 名被试在相同场景下的全部任务阶段数据；来了第 n＋1 个新人后，用他本场已经发生的脑电、心率、眼动与行为，预报本场尚未发生阶段所对应的人因状态，再落到负荷与绩效 S。

预测目标仍是自定义综合绩效 S，而不是把问卷负荷本身当作最终报告指标。S 由真实操作步骤与主观负荷反向分按固定权重合成。模型部分只估计负荷分量，步骤分取真实记录。人因预报也不直接以 S 为回归目标：先补全下游模型真正使用的 27 维人因指标，再经冻结的浅树 XGBoost 得到负荷。

## 1.2  技术路线概要

技术路线为：四模态连续信号按 30 秒窗、5 秒步切分，提取 66 个窗口指标；把一次任务按时间切成已观察阶段与未来阶段，只对已观察窗口汇总为均值、标准差、中位数与斜率，得到已观察段的 264 维；每一折仅在训练被试上按模态定额做互信息筛选，得到 27 维；用标准化 Ridge 把已观察 27 列映射为整场任务的同一 27 列；再用与正式完整观测口径相同的浅树 XGBoost 估计负荷；最后与真实步骤分合成 S。划分方式为按被试的 GroupKFold，同一人不同时出现在训练与验证。

图 1  跨被试未来阶段人因与绩效 S 方法流程图

图 1 给出从原始数据到预测绩效 Ŝ 的计算顺序：四模态信号切窗后按时间分成已观察阶段与未来阶段，只把已观察段收成 264 维；训练堆用全任务 264 定额 27 维并拟合浅树 XGBoost 后冻结；验证新人用标准化 Ridge 由已观察 27 列预报整场 27 列，再经冻结模型估计负荷，与真实步骤分按 0.70／0.30 合成 Ŝ。

图 2  跨被试未来阶段人因与绩效 S 数据流图

图 2 给出同一路径上的数据对象：左侧由已观察窗得到前段 264 与定额 27 维，经 Ridge 得到整场 27̂ 与负荷 L̂；右侧由问卷与步骤表得到 L、S_step 与真值 S；训练堆全任务表只用于确定列名并冻结 XGBoost。L̂ 与真实 S_step 合成 Ŝ，在验证组 17 条上与真值对照。

# 2  绩效指标 S 的定义

## 2.1  步骤表现分

步骤表现来自任务序列完成统计表。黄表头列定义为关键子任务。格子取值不小于 0.5 记为做成（1），否则记为未做成（0）。关键完成率记为 r_key，非关键完成率记为 r_nkey。若某次任务只有关键列或只有非关键列，则该侧权重改为 1。任务 5 与 5_6 的列全部为关键。

Sstep = 0.75 rkey + 0.25 rnkey

上式给出步骤表现分 S_step。验证组 17 条上，真值 S 的范围为 0.42 至 0.86，均值 0.59。

## 2.2  负荷反向分与合成公式

主观负荷取任务后问卷的加权总分 L（NASA-TLX 六维加权，原始表直接给出，实验代码不重算权重）。为使负荷与绩效同向（越高越好），定义负荷反向分：

Lrev = 1 - L10

正式合成采用步骤 0.70、负荷反向 0.30。该配比为项目对外口径，全文只报告这一组权重。

S = 0.70 Sstep + 0.30 Lrev

## 2.3  预测版 S 的构造

预测时，S_step 仍用真实操作记录，仅将 L 替换为趋势预测给出的负荷估计 L̂：

Shat = 0.70 Sstep + 0.30 (1 - L̂10)

因此，预测 S 与真值 S 的差等于 0.30×(L−L̂)/10。模型的作用体现在负荷分量上。

# 3  实验数据

## 3.1  被试与任务

对齐后的建模样本为 26 名被试、84 条被试–任务，含重复测量。重复任务共用步骤分，问卷负荷各自独立，故 S 可以不同。任务类型包括 1、2、3、4、5、5_6。验证组 17 条的窗口数从 17 到 413，覆盖短任务与长任务。

表 1  样本规模

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
| 被试人数 | 26 |
| 被试–任务条数 | 84 |
| 训练组 | 21 人、67 条 |
| 验证组 | 5 人、17 条 |
| 任务类型 | 1、2、3、4、5、5_6 |
| 窗口长度 / 步长 | 30 s / 5 s |
| 验证组窗口数（最小 / 最大） | 17 / 413 |

## 3.2  信号与标签来源

表 2  数据来源

| 内容 | 来源 |
| --- | --- |
| 主观负荷问卷 | 任务后六维加权总分，不在代码中重算权重 |
| 脑电 | 预处理后 EEGLAB 数据，分析采样率 256 Hz |
| 心率 | 手环逐点心率 |
| 眼动 | Tobii 导出的注视、扫视与瞳孔 |
| 操作日志与步骤 | 模拟机操作记录及任务序列完成统计表 |

四路生理与行为信号按眼动时间轴对齐。特征中不纳入任务编号，兴趣区也不使用具体按钮名称，以避免模型凭借任务类型取巧。

## 3.3  训练组与验证组

划分采用 sklearn 的 GroupKFold，折数 5，不打乱，分组变量为被试。本报告采用其中一组验证划分，考试人与正式完整观测口径同一划分。同一人不会既出现在训练又出现在验证。Ridge 与 XGBoost 都只在训练堆上拟合。验证组的每一条 S 预测，都来自“没见过这个人”时的推理。

表 3  本报告采用的训练组与验证组

| 堆 | 被试 | 条数 |
| --- | --- | --- |
| 训练 | 1、3、4、5、6、8、9、10、11、13、14、15、17、18、19、20、21、22、24、25、26 | 67 |
| 验证（新人） | 2、7、12、16、23 | 17 |

主指标在这 17 对（真值，预测）上一次算完 R² 与 MAE。这是在检验：换一批没见过的人，这套趋势预测是否有效。

# 4  特征工程

## 4.1  切窗与窗口指标

一次任务的连续信号切成窗长 30 秒、步长 5 秒的片段，相邻窗重叠 25 秒。每一段计算 66 个窗口指标。脑电功率按该被试自身的均值与标准差做成 z 分数。脑区划分为额、中央、顶、枕；频段为 δ（1–4 Hz）、θ（4–8 Hz）、α（8–13 Hz）、β（13–30 Hz）、γ（30–45 Hz），另有 θ/α 与 β/α。眨眼以持续 50–500 ms 的“找不到眼睛”片段作为代理。操作日志只用本窗口统计，不用从任务开始累计的列。

表 4  66 个窗口指标的模态构成

| 模态 | 窗口指标个数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 脑电 | 28 | 四脑区×（五频段功率＋两个比值） |
| 心率 | 5 | 均值、标准差、最低、最高、窗内斜率 |
| 眼动（瞳孔/类型） | 6 | 瞳孔、有效采样、注视/扫视/丢眼比例 |
| 眼动（兴趣区） | 9 | 区间条数、覆盖、集中度、熵等 |
| 眨眼 | 6 | 次数、频率、时长 |
| 行为（操作日志） | 12 | 次数、密度、对错、多余/重复、设备与步骤种数 |
| 合计 | 66 | 见附录 A |

## 4.2  任务级 264 维

每个窗口指标在指定时间范围内再取四个统计量：均值（平均水平，nanmean）、标准差（过程起伏，nanstd 且 ddof＝0）、中位数（稳健水平，nanmedian）、斜率（过程走势，窗口序号对指标的一元最小二乘）。66×4＝264。斜率只在至少 2 个有限窗时计算。列名与正式完整观测口径同一套。

表 5  任务级 264 维按模态的列数

| 模态 | 窗口指标 | 任务级列数 |
| --- | --- | --- |
| 脑电 | 28 | 112 |
| 心率 | 5 | 20 |
| 眼动（含兴趣区与眨眼） | 21 | 84 |
| 行为 | 12 | 48 |
| 合计 | 66 | 264 |

建模时把瞳孔、兴趣区与眨眼都算作眼动，与正式口径一致。

## 4.3  已观察阶段与未来阶段

一次任务的窗口按时间顺序排列，切成已观察阶段与未来阶段。切点为窗口数的一半向下取整，并保证两段都至少有窗口。已观察段是前一段窗口，未来段是后一段窗口。只对已观察窗口做 66→264 聚合，得到“新人走到现在”的人因表。未来段窗口不进入预报器的输入。

预报器要输出的是整场任务那 27 个人因指标，与下游 XGBoost 的输入同构，相当于把尚未发生阶段的信息补进全任务表征。两段都至少 4 个窗，均值、波动与走势能算。验证组 17 条均满足。对一次 118 窗的任务，已观察段约 59 窗、未来段约 59 窗；一次 413 窗的长任务则各约 206 窗。Ridge 看见的是已观察段收成的 27 个数，不是逐窗原始曲线。

表 6  阶段切分规则

| 项 | 设置 |
| --- | --- |
| 切点 | cut ＝ floor（窗口数 × 1/2） |
| 已观察阶段 | windows[:cut]，单独聚合为 264 维 |
| 未来阶段 | windows[cut:]，不进入预报器输入 |
| 预报目标 | 整场任务同一套 27 维人因指标 |
| 最短切段 | 两段各不少于 4 个窗口 |

## 4.4  分模态定额至 27 维

不宜直接使用 264 列。采用与正式口径相同的分模态定额互信息：在各模态内部按与负荷连续值的互信息排序，再按规定个数录取，以保证四模态始终同时进入模型。

表 7  27 维定额

| 模态 | 264 维中的列数 | 录取个数 |
| --- | --- | --- |
| 眼动 | 84 | 6 |
| 脑电 | 112 | 5 |
| 心率 | 20 | 4 |
| 行为 | 48 | 12 |
| 合计 | 264 | 27 |

互信息用 sklearn.feature_selection.mutual_info_regression，目标是训练堆的真实负荷连续分，随机种子为 0。只在训练的 21 人上计算互信息、做录取；5 名验证被试只用已经定好的 27 个列名。缺失值用训练堆中位数填充。本验证组录取的 27 列与正式完整观测实验同一划分下的名单一致，因为定额都是在同一批训练被试的真实全任务 264 与真实负荷上计算的。完整列名见第 7 节与附录 B。

# 5  两段式学习算法

趋势预测不另训一个端到端“人因→S”模型。考试时只替换送进下游 XGBoost 的 27 维输入，不重训树、不重选列。

## 5.1  人因预报器

预报器把已观察阶段的 27 列映射为整场任务的同一 27 列，属于多输出回归：每列一条岭回归，共享同一设计矩阵。

表 8  人因预报器设置

| 项 | 设置 |
| --- | --- |
| 输入 | 已观察阶段 264 维里、本折定额的 27 列 |
| 输出 | 整场任务同一 27 列 |
| 预处理 | 中位数填充＋StandardScaler，均在训练被试上拟合 |
| 模型 | Ridge，L2 正则系数 10 |
| 训练对 | 训练堆每条任务：已观察 27 列 → 该条真实全任务 27 列 |

只预报下游 XGBoost 真正用到的 27 列。标准化后的线性多输出在小样本下稳定、可复现。

## 5.2  下游负荷模型

回归器与正式完整观测口径完全相同，只在训练被试的真实全任务 27 维到真实负荷上拟合。验证时把 Ridge 预报出的 27 维送进去。

表 9  下游浅树 XGBoost 超参数

| 超参数 | 值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| max_depth | 2 | 树很浅，限制过拟合 |
| n_estimators | 500 | 树的棵数 |
| learning_rate | 0.02 | 学得慢、稳 |
| reg_lambda | 2.0 | L2 正则 |
| subsample | 0.8 | 每棵树用 80% 样本 |
| colsample_bytree | 0.8 | 每棵树用 80% 特征 |
| tree_method | hist | 直方图加速 |
| random_state | 0 | 可复现 |

## 5.3  评价协议

主指标为验证组 17 条上合成绩效 S 的决定系数 R² 与平均绝对误差 MAE。合成 S 按第 2 节公式计算，步骤分取真实记录。

# 6  验证结果

## 6.1  主指标

在 5 名新被试、17 条任务上，趋势预报 27 维后再经冻结 XGBoost 估计负荷分量，按正式公式合成绩效 S。合成 S 的 R² 为 0.948，MAE 为 0.025。验证组真值 S 范围为 0.42—0.86，均值 0.59。图 3 给出 17 条真值与预测的散点，点沿对角线聚集。

表 10  验证组主指标（5 人、17 条，目标为合成 S）

| 指标 | 绩效 S |
| --- | --- |
| R² | 0.948 |
| MAE | 0.025 |

S 平均每条相差约 0.025（S 在 0—1 附近）。说明在没见过的人上，这套趋势预测可以给出有效的预测版绩效。

图 3  验证组真值 S 与预测 S（17 条）

## 6.2  验证组明细

验证组覆盖低、中、高三类预设难度，以及任务 1、2、3、5、5_6。

表 11  验证组 17 条明细（合成 S）

| 被试 | 任务 | 难度 | 窗口 | 真 S | 预测 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 中 | 278 | 0.568 | 0.581 |
| 2 | 3 | 低 | 65 | 0.628 | 0.630 |
| 2 | 5_6 | 高 | 131 | 0.662 | 0.696 |
| 7 | 2 | 中 | 198 | 0.819 | 0.796 |
| 7 | 3 | 低 | 79 | 0.528 | 0.523 |
| 7 | 5_6 | 高 | 118 | 0.514 | 0.535 |
| 12 | 2 | 中 | 413 | 0.805 | 0.784 |
| 12 | 3 | 低 | 60 | 0.522 | 0.580 |
| 12 | 5_6 | 高 | 132 | 0.490 | 0.535 |
| 16 | 3 | 低 | 67 | 0.860 | 0.881 |
| 16 | 5 | 低 | 17 | 0.425 | 0.437 |
| 16 | 5_6 | 高 | 50 | 0.418 | 0.434 |
| 16 | 5_6 重复 | 高 | 136 | 0.418 | 0.411 |
| 23 | 3 | 低 | 69 | 0.666 | 0.621 |
| 23 | 5 | 低 | 27 | 0.589 | 0.624 |
| 23 | 5_6 | 高 | 102 | 0.594 | 0.608 |
| 23 | 5_6 重复 | 高 | 79 | 0.604 | 0.657 |

# 7  本验证组录取的 27 列

下列为训练堆上互信息定额结果。5 名验证被试只用这些列做 Ridge 预报与 XGBoost 推理。眼动 6 席全部是兴趣区（覆盖、切换、集中度及其波动与走势）；脑电以额、顶、中央的 α、θ、γ 及 θ/α 为主；心率以均值和波动的走势为主；行为以操作次数、密度、正确与多余操作、设备与步骤种数为主。这与正式完整观测实验里稳定入选的核心列一致。

表 12  本验证组 27 维列名与含义

| 模态 | 列名 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 眼动 | eye_aoi_unique_hit_n__std | 点到几个不同兴趣区 · 波动 |
| 眼动 | eye_aoi_interval_n__mean | 兴趣区区间条数 · 平均 |
| 眼动 | eye_aoi_coverage_ratio__median | 兴趣区注视覆盖比例 · 中位数 |
| 眼动 | eye_aoi_interval_n__std | 兴趣区区间条数 · 波动 |
| 眼动 | eye_aoi_max_share__median | 最主要兴趣区占比 · 中位数 |
| 眼动 | eye_aoi_coverage_ratio__slope | 兴趣区注视覆盖比例 · 走势 |
| 脑电 | eeg_frontal_alpha_power_z_within_subject__median | 额区 α 功率 · 中位数 |
| 脑电 | eeg_parietal_theta_alpha_z_within_subject__std | 顶区 θ/α · 波动 |
| 脑电 | eeg_frontal_gamma_power_z_within_subject__std | 额区 γ 功率 · 波动 |
| 脑电 | eeg_central_alpha_power_z_within_subject__mean | 中央区 α 功率 · 平均 |
| 脑电 | eeg_parietal_theta_power_z_within_subject__median | 顶区 θ 功率 · 中位数 |
| 心率 | hr_max__slope | 最高心率 · 走势 |
| 心率 | hr_std__slope | 心率波动 · 走势 |
| 心率 | hr_std__std | 心率波动 · 波动 |
| 心率 | hr_mean__slope | 心率均值 · 走势 |
| 行为 | log_correct_action_count_win__std | 正确操作次数 · 波动 |
| 行为 | log_unique_step_count_win__mean | 步骤种数 · 平均 |
| 行为 | log_extra_action_count_win__slope | 多余操作次数 · 走势 |
| 行为 | log_action_density_win__median | 操作密度 · 中位数 |
| 行为 | log_action_count_win__mean | 操作次数 · 平均 |
| 行为 | log_action_density_win__mean | 操作密度 · 平均 |
| 行为 | log_action_count_win__median | 操作次数 · 中位数 |
| 行为 | log_extra_rate_win__slope | 多余操作比例 · 走势 |
| 行为 | log_correct_action_count_win__mean | 正确操作次数 · 平均 |
| 行为 | log_unique_device_count_win__mean | 设备种数 · 平均 |
| 行为 | log_extra_rate_win__mean | 多余操作比例 · 平均 |
| 行为 | log_unique_device_count_win__slope | 设备种数 · 走势 |

# 8  结论

在 26 名被试、84 次任务上，采用已观察阶段聚合、四模态 27 维定额、标准化 Ridge 预报整场 27 维、冻结浅树 XGBoost 估计负荷分量，再按步骤分 0.70、负荷反向分 0.30 合成绩效 S。验证组为 5 名新被试、17 条任务。正式结果为：合成 S 的 R²＝0.948，MAE＝0.025。该两段式趋势预测可以在未见过的人上给出有效的预测版绩效。

# 附录 A  66 个窗口指标

下列为切窗后、尚未做阶段内四统计量之前的 66 个窗口指标。进入模型的是各指标的 mean、std、median、slope 四列。

## A.1  脑电（28）

表 A1  脑电窗口指标

| 脑区 | 列名 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 额区 | eeg_frontal_delta_power_z_within_subject | δ 功率（被试内 z） |
| 额区 | eeg_frontal_theta_power_z_within_subject | θ 功率（被试内 z） |
| 额区 | eeg_frontal_alpha_power_z_within_subject | α 功率（被试内 z） |
| 额区 | eeg_frontal_beta_power_z_within_subject | β 功率（被试内 z） |
| 额区 | eeg_frontal_gamma_power_z_within_subject | γ 功率（被试内 z） |
| 额区 | eeg_frontal_theta_alpha_z_within_subject | θ/α（被试内 z） |
| 额区 | eeg_frontal_beta_alpha_z_within_subject | β/α（被试内 z） |
| 中央区 | eeg_central_delta_power_z_within_subject | δ 功率（被试内 z） |
| 中央区 | eeg_central_theta_power_z_within_subject | θ 功率（被试内 z） |
| 中央区 | eeg_central_alpha_power_z_within_subject | α 功率（被试内 z） |
| 中央区 | eeg_central_beta_power_z_within_subject | β 功率（被试内 z） |
| 中央区 | eeg_central_gamma_power_z_within_subject | γ 功率（被试内 z） |
| 中央区 | eeg_central_theta_alpha_z_within_subject | θ/α（被试内 z） |
| 中央区 | eeg_central_beta_alpha_z_within_subject | β/α（被试内 z） |
| 顶区 | eeg_parietal_delta_power_z_within_subject | δ 功率（被试内 z） |
| 顶区 | eeg_parietal_theta_power_z_within_subject | θ 功率（被试内 z） |
| 顶区 | eeg_parietal_alpha_power_z_within_subject | α 功率（被试内 z） |
| 顶区 | eeg_parietal_beta_power_z_within_subject | β 功率（被试内 z） |
| 顶区 | eeg_parietal_gamma_power_z_within_subject | γ 功率（被试内 z） |
| 顶区 | eeg_parietal_theta_alpha_z_within_subject | θ/α（被试内 z） |
| 顶区 | eeg_parietal_beta_alpha_z_within_subject | β/α（被试内 z） |
| 枕区 | eeg_occipital_delta_power_z_within_subject | δ 功率（被试内 z） |
| 枕区 | eeg_occipital_theta_power_z_within_subject | θ 功率（被试内 z） |
| 枕区 | eeg_occipital_alpha_power_z_within_subject | α 功率（被试内 z） |
| 枕区 | eeg_occipital_beta_power_z_within_subject | β 功率（被试内 z） |
| 枕区 | eeg_occipital_gamma_power_z_within_subject | γ 功率（被试内 z） |
| 枕区 | eeg_occipital_theta_alpha_z_within_subject | θ/α（被试内 z） |
| 枕区 | eeg_occipital_beta_alpha_z_within_subject | β/α（被试内 z） |

## A.2  心率、眼动、眨眼与行为

表 A2  心率窗口指标

| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| hr_mean | 窗内心率均值 |
| hr_std | 窗内心率标准差 |
| hr_min | 窗内最低心率 |
| hr_max | 窗内最高心率 |
| hr_slope_bpm_per_min | 窗内心率斜率 |

表 A3  眼动与眨眼窗口指标

| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| eye_pupil_filtered_mean / std | 滤波瞳孔直径的均值与波动 |
| eye_valid_ratio | 双眼有效采样比例 |
| eye_fixation_ratio / eye_saccade_ratio | 注视、扫视时间比例 |
| eye_eyes_not_found_ratio | 找不到眼睛的时间比例 |
| eye_aoi_interval_n | 兴趣区注视区间条数 |
| eye_aoi_unique_hit_n | 命中的不同兴趣区个数 |
| eye_aoi_total_fix_ms / eye_aoi_fixation_n | 兴趣区注视总时长与次数 |
| eye_aoi_fixation_density_per_sec | 每秒兴趣区注视密度 |
| eye_aoi_coverage_ratio / eye_aoi_max_share | 覆盖比例与最大份额 |
| eye_aoi_entropy | 兴趣区注视份额熵 |
| eye_aoi_pupil_weighted_mean | 兴趣区加权瞳孔直径 |
| blink_count / blink_rate_per_min | 疑似眨眼次数与每分钟频率 |
| blink_duration_mean/std/median_ms | 疑似眨眼时长 |
| blink_total_duration_ratio | 疑似眨眼总时长占比 |

表 A4  行为（本窗口操作日志）

| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| log_action_count_win / log_action_density_win | 操作次数与密度 |
| log_unique_device_count_win / log_unique_step_count_win | 设备种数与步骤种数 |
| log_correct_action_count_win | 正确操作次数 |
| log_error/duplicate/extra_action_count_win | 错误、重复、多余次数 |
| log_disallowed_action_count_win | 三类不合规合计 |
| log_error/duplicate/extra_rate_win | 相应比例 |

# 附录 B  本验证组 27 维列名

下列为训练被试上互信息定额的结果。验证组只用这些列做推理。

表 B1  验证组入选列（被试 2、7、12、16、23）

| 模态 | 列名 |
| --- | --- |
| 眼动 | eye_aoi_unique_hit_n__std |
| 眼动 | eye_aoi_interval_n__mean |
| 眼动 | eye_aoi_coverage_ratio__median |
| 眼动 | eye_aoi_interval_n__std |
| 眼动 | eye_aoi_max_share__median |
| 眼动 | eye_aoi_coverage_ratio__slope |
| 脑电 | eeg_frontal_alpha_power_z_within_subject__median |
| 脑电 | eeg_parietal_theta_alpha_z_within_subject__std |
| 脑电 | eeg_frontal_gamma_power_z_within_subject__std |
| 脑电 | eeg_central_alpha_power_z_within_subject__mean |
| 脑电 | eeg_parietal_theta_power_z_within_subject__median |
| 心率 | hr_max__slope |
| 心率 | hr_std__slope |
| 心率 | hr_std__std |
| 心率 | hr_mean__slope |
| 行为 | log_correct_action_count_win__std |
| 行为 | log_unique_step_count_win__mean |
| 行为 | log_extra_action_count_win__slope |
| 行为 | log_action_density_win__median |
| 行为 | log_action_count_win__mean |
| 行为 | log_action_density_win__mean |
| 行为 | log_action_count_win__median |
| 行为 | log_extra_rate_win__slope |
| 行为 | log_correct_action_count_win__mean |
| 行为 | log_unique_device_count_win__mean |
| 行为 | log_extra_rate_win__mean |
| 行为 | log_unique_device_count_win__slope |