不同任务场景下心率数据预处理、特征提取与任务难度统计分析结果

数据文件：两份心率拆分表_加任务难度(2).xlsx

分析日期：2026-05-26

摘要

本报告对 26 名被试在 9 个任务标签下的心率序列进行了清洗、特征提取和按任务难度的统计比较。 原始数据共 13,364 条记录，合并重复时间戳后保留 13,362 条；没有发现超出生理范围的心率值；Hampel 局部中位数法校正 65 个局部异常点（0.49%）。

任务难度按原表格任务标签保留：任务 1、2、4 为中难度，任务 3、5、5_1 为低难度，任务 5_6、5_6_1、5_6_2 为高难度；其中 5_6_1、5_6_2 没有合并到其他类别。

统计上，完整三难度被试的 Friedman 检验显示：平均心率本身没有显著难度效应；显著或接近显著的差异主要出现在最低心率、心率 CV、心率变化斜率和 HR-derived RMSSD 近似值。总体应理解为“难度对心率波动特征的影响较明显，对平均心率的影响不稳定”。

1. 文献依据与分析边界

HRV 标准文献建议基于连续 RR/NN 间期进行时域和频域分析；本数据字段为离散心率（bpm）及时间戳，并非逐搏 RR 间期，因此本报告不进行频域 HRV 分析。

SDNN、RMSSD、pNN50 等指标在 HRV 时域分析中常用，但在本报告中仅作为由心率换算 IBI=60000/HR 后的近似变异指标，不能等同于 ECG 逐搏 NN 间期得到的标准 HRV。

预处理采用局部中位数/MAD 异常检测，思路与 HRV 软件中以局部平均/局部趋势识别异常间期的做法一致，用于减小偶发传感器误差或尖峰值对统计特征的影响。

心率和 HRV 常被用于心理压力、认知负荷和任务负荷研究，但不同任务范式下结果可能不完全一致，因此本报告以数据驱动的描述统计和配对/非参数检验为主。

2. 数据概况与任务难度划分

数据包含 1 个工作表“合并数据”；原始记录数 13,364，被试数 26，任务标签数 9，被试-任务片段数 85。

表 1 任务标签、难度类别、记录数与涉及被试数

| 任务 | 任务难度 | 记录数 | 被试数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中 | 1403 | 5 |
| 2 | 中 | 2013 | 7 |
| 3 | 低 | 1629 | 20 |
| 4 | 中 | 2860 | 12 |
| 5 | 低 | 865 | 10 |
| 5_1 | 低 | 55 | 1 |
| 5_6 | 高 | 4093 | 26 |
| 5_6_1 | 高 | 361 | 3 |
| 5_6_2 | 高 | 83 | 1 |

说明：高难度任务明确保留为 5_6、5_6_1、5_6_2 三个原始任务标签；后续所有统计按“任务难度”汇总，但不会把这些任务标签重编码或并入其他任务。

3. 预处理流程及方法作用

表 2 预处理步骤、方法及其作用

| 步骤 | 具体方法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 字段标准化与时间解析 | 将“任务”统一为字符串，解析“日期时间”，按被试-任务-时间排序。 | 保证任务标签如 5_6_1 不被当作数值或被错误合并；保证时序特征计算方向正确。 |
| 原任务难度校验 | 按任务标签强制校验难度：1/2/4=中，3/5/5_1=低，5_6/5_6_1/5_6_2=高。 | 避免高难度子任务 5_6_1、5_6_2 在分析中被合并或归错类。 |
| 重复时间戳合并 | 同一被试-任务-时间戳存在重复记录时取心率均值。 | 避免同一时刻重复观测对均值、方差和样本量产生重复加权。 |
| 生理范围筛选 | 保留 40–220 bpm 范围内心率。 | 排除明显不符合成人心率生理范围或设备错误的数值。 |
| Hampel 局部异常校正 | 每个被试-任务片段内，使用 5 点滑动窗口中位数和 MAD，超过 3×1.4826×MAD 的局部尖峰替换为窗口中位数。 | 降低偶发尖峰或佩戴/传感器异常对标准差、范围、RMSSD 等波动指标的放大效应。 |
| 保留原始采样时间 | 未对心率序列做强制等间隔重采样。 | 避免在不规则采样数据上人为生成过多插值点；斜率使用真实时间戳归一化。 |

表 3 预处理结果概览

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 原始记录数 | 13,364 |
| 关键字段缺失记录数 | 0 |
| 合并重复时间戳数 | 2 |
| 超出生理范围记录数 | 0 |
| 清洗后记录数 | 13,362 |
| Hampel 校正点数 | 65 (0.49%) |
| 被试-任务片段数 | 85 |

表 4 按任务难度的 Hampel 校正点数

| 任务难度 | 校正点数 | 记录数 | 校正比例_% |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 | 14 | 2549 | 0.549 |
| 中 | 29 | 6276 | 0.462 |
| 高 | 22 | 4537 | 0.485 |

4. 特征提取方法

表 5 特征定义、计算方法与解释

| 特征 | 计算方法 | 解释/作用 |
| --- | --- | --- |
| 有效样本数、时长 | 清洗后每个被试-任务片段的观测数与首末时间差。 | 用于评估片段长度和特征稳定性。 |
| 平均/中位心率 | 清洗心率的算术均值与中位数。 | 反映任务期间总体心率水平；中位数对偏态和极端值更稳健。 |
| 心率标准差、CV | 清洗心率标准差；CV=标准差/均值×100%。 | 反映任务期间心率波动幅度，CV 便于跨个体比较相对波动。 |
| 最低、最高、范围 | 清洗心率最小值、最大值和最大-最小差。 | 反映心率低谷、峰值和总体振幅。 |
| 心率斜率 | 以真实时间为自变量，线性回归心率对时间的斜率，单位 bpm/min。 | 反映任务过程中心率随时间上升或下降的趋势。 |
| SDNN 近似 | 将 HR 换算为 IBI=60000/HR(ms) 后计算 IBI 标准差。 | 近似反映心率换算间期的总体离散程度；不是标准逐搏 NN 间期 SDNN。 |
| RMSSD 近似 | 换算 IBI 相邻差分平方均值的平方根。 | 近似反映短时相邻波动；不是标准逐搏 RMSSD。 |
| pNN50 近似 | 相邻换算 IBI 差的绝对值 >50 ms 的比例。 | 近似反映较大相邻波动比例；需结合采样间隔谨慎解释。 |

5. 按任务难度的描述性分析

描述统计以“被试-难度”为单位：先对同一被试在同一难度下的多个任务特征取平均，再按低/中/高难度汇总。这样可以降低某一任务采样点较多导致的加权偏倚。

表 6 不同任务难度下各特征的描述性统计

| 特征 | 任务难度 | n | 均值 | 标准差 | 中位数 | Q1 | Q3 | IQR | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均心率 (bpm) | 低 | 21 | 78.01 | 7.94 | 76.27 | 73.48 | 82.05 | 8.57 | 68.24 | 94.98 |
| 平均心率 (bpm) | 中 | 19 | 79.85 | 9.00 | 77.71 | 73.63 | 86.66 | 13.02 | 66.08 | 96.31 |
| 平均心率 (bpm) | 高 | 26 | 78.89 | 8.95 | 77.11 | 71.57 | 82.59 | 11.02 | 66.57 | 100.77 |
| 中位心率 (bpm) | 低 | 21 | 77.78 | 8.03 | 76.00 | 73.00 | 82.50 | 9.50 | 68.00 | 96.00 |
| 中位心率 (bpm) | 中 | 19 | 79.50 | 9.04 | 77.00 | 73.50 | 85.75 | 12.25 | 65.00 | 95.50 |
| 中位心率 (bpm) | 高 | 26 | 78.51 | 8.95 | 77.00 | 71.25 | 82.75 | 11.50 | 66.33 | 101.00 |
| 心率标准差 (bpm) | 低 | 21 | 3.21 | 0.89 | 3.20 | 2.67 | 3.30 | 0.63 | 1.75 | 5.44 |
| 心率标准差 (bpm) | 中 | 19 | 3.79 | 1.22 | 3.78 | 2.73 | 4.41 | 1.69 | 2.42 | 6.09 |
| 心率标准差 (bpm) | 高 | 26 | 3.49 | 1.37 | 3.29 | 2.60 | 4.14 | 1.53 | 1.32 | 7.97 |
| 心率CV (%) | 低 | 21 | 4.13 | 1.13 | 4.09 | 3.51 | 4.70 | 1.19 | 2.54 | 6.77 |
| 心率CV (%) | 中 | 19 | 4.78 | 1.50 | 4.89 | 3.37 | 5.99 | 2.62 | 2.80 | 7.54 |
| 心率CV (%) | 高 | 26 | 4.44 | 1.66 | 4.18 | 3.14 | 5.37 | 2.23 | 1.91 | 8.76 |
| 最低心率 (bpm) | 低 | 21 | 72.28 | 7.52 | 71.50 | 65.50 | 77.00 | 11.50 | 60.00 | 87.00 |
| 最低心率 (bpm) | 中 | 19 | 72.16 | 9.09 | 73.00 | 64.50 | 77.50 | 13.00 | 58.00 | 86.00 |
| 最低心率 (bpm) | 高 | 26 | 72.04 | 7.81 | 72.25 | 64.25 | 76.00 | 11.75 | 61.00 | 86.00 |
| 最高心率 (bpm) | 低 | 21 | 86.67 | 8.95 | 86.50 | 80.00 | 91.00 | 11.00 | 72.50 | 102.00 |
| 最高心率 (bpm) | 中 | 19 | 94.00 | 10.10 | 92.00 | 86.25 | 100.50 | 14.25 | 81.00 | 116.00 |
| 最高心率 (bpm) | 高 | 26 | 89.35 | 10.23 | 89.50 | 82.62 | 95.75 | 13.12 | 72.00 | 112.00 |
| 心率范围 (bpm) | 低 | 21 | 14.40 | 5.20 | 14.50 | 13.00 | 16.00 | 3.00 | 6.00 | 30.00 |
| 心率范围 (bpm) | 中 | 19 | 21.84 | 7.42 | 22.00 | 15.75 | 27.75 | 12.00 | 8.00 | 38.00 |
| 心率范围 (bpm) | 高 | 26 | 17.31 | 6.57 | 16.00 | 13.17 | 19.50 | 6.33 | 7.00 | 32.00 |
| 心率斜率 (bpm/min) | 低 | 21 | 0.06 | 0.66 | 0.09 | -0.34 | 0.42 | 0.76 | -1.34 | 1.53 |
| 心率斜率 (bpm/min) | 中 | 19 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | -0.08 | 0.07 | 0.16 | -0.35 | 0.37 |
| 心率斜率 (bpm/min) | 高 | 26 | 0.01 | 0.66 | -0.09 | -0.28 | 0.18 | 0.46 | -1.19 | 2.23 |
| SDNN近似 (ms) | 低 | 21 | 31.62 | 9.24 | 30.62 | 24.78 | 40.07 | 15.28 | 19.15 | 54.53 |
| SDNN近似 (ms) | 中 | 19 | 35.63 | 12.44 | 34.90 | 24.65 | 46.45 | 21.80 | 17.94 | 59.55 |
| SDNN近似 (ms) | 高 | 26 | 33.57 | 12.64 | 31.83 | 23.58 | 43.62 | 20.05 | 16.61 | 56.93 |
| RMSSD近似 (ms) | 低 | 21 | 19.85 | 5.19 | 19.46 | 16.83 | 23.48 | 6.64 | 12.24 | 30.33 |
| RMSSD近似 (ms) | 中 | 19 | 21.48 | 5.97 | 19.55 | 16.92 | 26.38 | 9.45 | 14.81 | 32.63 |
| RMSSD近似 (ms) | 高 | 26 | 19.60 | 5.17 | 19.02 | 14.90 | 22.92 | 8.02 | 13.10 | 30.59 |
| pNN50近似 (%) | 低 | 21 | 3.75 | 4.56 | 2.72 | 0.76 | 4.20 | 3.44 | 0.00 | 20.00 |
| pNN50近似 (%) | 中 | 19 | 4.62 | 4.09 | 2.13 | 1.58 | 7.42 | 5.84 | 1.01 | 14.29 |
| pNN50近似 (%) | 高 | 26 | 2.89 | 2.43 | 2.66 | 0.96 | 3.88 | 2.91 | 0.00 | 8.51 |

图 1 不同任务难度下心率统计特征箱型图（箱体为 IQR，横线为中位数，三角/点为均值）。

图 2 不同任务难度下 HR-derived IBI 近似变异指标箱型图。

6. 假设检验

由于被试内重复测量不完全平衡，主检验采用完整三难度被试（n=14）的 Friedman 非参数重复测量检验；事后比较采用 Wilcoxon 符号秩检验，针对每个特征的三组两两比较进行 Holm 校正。显著性水平 α=0.05。

表 7 完整三难度被试的 Friedman 检验结果

| 特征 | 完整被试数 | χ² | p值 | Kendall W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均心率 (bpm) | 14 | 0.143 | 0.931 | 0.005 |
| 中位心率 (bpm) | 14 | 0.375 | 0.829 | 0.013 |
| 心率标准差 (bpm) | 14 | 5.143 | 0.076 | 0.184 |
| 心率CV (%) | 14 | 6.143 | 0.046 | 0.219 |
| 最低心率 (bpm) | 14 | 8.824 | 0.012 | 0.315 |
| 最高心率 (bpm) | 14 | 2.815 | 0.245 | 0.101 |
| 心率范围 (bpm) | 14 | 4.704 | 0.095 | 0.168 |
| 心率斜率 (bpm/min) | 14 | 6.143 | 0.046 | 0.219 |
| SDNN近似 (ms) | 14 | 5.143 | 0.076 | 0.184 |
| RMSSD近似 (ms) | 14 | 9.571 | 0.008 | 0.342 |
| pNN50近似 (%) | 14 | 4.429 | 0.109 | 0.158 |

事后比较中的“中位差/均值差”为后者减前者。例如“低 vs 中”的差值为中难度−低难度。

表 8 两两 Wilcoxon 事后比较及 Holm 校正

| 特征 | 比较 | 配对样本数 | 中位差_后者减前者 | 均值差_后者减前者 | 原始p值 | Holm校正p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均心率 (bpm) | 低 vs 中 | 14 | -0.299 | -0.655 | 0.426 | 0.937 |
| 平均心率 (bpm) | 中 vs 高 | 19 | 0.346 | 0.762 | 0.312 | 0.937 |
| 平均心率 (bpm) | 低 vs 高 | 21 | 0.121 | -0.201 | 1.000 | 1.000 |
| 中位心率 (bpm) | 低 vs 中 | 14 | -0.250 | -0.679 | 0.289 | 0.813 |
| 中位心率 (bpm) | 中 vs 高 | 19 | 0.000 | 0.728 | 0.271 | 0.813 |
| 中位心率 (bpm) | 低 vs 高 | 21 | 0.000 | -0.337 | 0.505 | 0.813 |
| 心率标准差 (bpm) | 低 vs 中 | 14 | 0.349 | 0.204 | 0.358 | 0.715 |
| 心率标准差 (bpm) | 中 vs 高 | 19 | -0.283 | -0.311 | 0.073 | 0.219 |
| 心率标准差 (bpm) | 低 vs 高 | 21 | -0.139 | 0.084 | 0.946 | 0.946 |
| 心率CV (%) | 低 vs 中 | 14 | 0.466 | 0.332 | 0.268 | 0.535 |
| 心率CV (%) | 中 vs 高 | 19 | -0.251 | -0.464 | 0.040 | 0.120 |
| 心率CV (%) | 低 vs 高 | 21 | -0.027 | 0.170 | 0.973 | 0.973 |
| 最低心率 (bpm) | 低 vs 中 | 14 | -2.000 | -2.321 | 0.013 | 0.038 |
| 最低心率 (bpm) | 中 vs 高 | 19 | 2.000 | 1.526 | 0.026 | 0.053 |
| 最低心率 (bpm) | 低 vs 高 | 21 | -1.000 | -0.849 | 0.047 | 0.053 |
| 最高心率 (bpm) | 低 vs 中 | 14 | 6.000 | 4.214 | 0.048 | 0.144 |
| 最高心率 (bpm) | 中 vs 高 | 19 | -4.000 | -3.333 | 0.048 | 0.144 |
| 最高心率 (bpm) | 低 vs 高 | 21 | 0.000 | 1.762 | 0.193 | 0.193 |
| 心率范围 (bpm) | 低 vs 中 | 14 | 7.500 | 6.536 | 0.013 | 0.034 |
| 心率范围 (bpm) | 中 vs 高 | 19 | -4.500 | -4.860 | 0.011 | 0.034 |
| 心率范围 (bpm) | 低 vs 高 | 21 | 1.000 | 2.611 | 0.145 | 0.145 |
| 心率斜率 (bpm/min) | 低 vs 中 | 14 | -0.220 | -0.206 | 0.173 | 0.518 |
| 心率斜率 (bpm/min) | 中 vs 高 | 19 | -0.033 | 0.100 | 0.953 | 0.953 |
| 心率斜率 (bpm/min) | 低 vs 高 | 21 | -0.179 | -0.171 | 0.257 | 0.518 |
| SDNN近似 (ms) | 低 vs 中 | 14 | 3.590 | 2.953 | 0.173 | 0.345 |
| SDNN近似 (ms) | 中 vs 高 | 19 | -1.763 | -3.580 | 0.026 | 0.077 |
| SDNN近似 (ms) | 低 vs 高 | 21 | -1.270 | 1.423 | 0.973 | 0.973 |
| RMSSD近似 (ms) | 低 vs 中 | 14 | 0.907 | 1.604 | 0.153 | 0.306 |
| RMSSD近似 (ms) | 中 vs 高 | 19 | -0.736 | -1.994 | 0.040 | 0.120 |
| RMSSD近似 (ms) | 低 vs 高 | 21 | 0.226 | -0.489 | 0.812 | 0.812 |
| pNN50近似 (%) | 低 vs 中 | 14 | 1.338 | 0.802 | 0.296 | 0.592 |
| pNN50近似 (%) | 中 vs 高 | 19 | -0.598 | -1.684 | 0.073 | 0.219 |
| pNN50近似 (%) | 低 vs 高 | 21 | -0.197 | -1.197 | 0.304 | 0.592 |

7. 结果解释

平均心率：低/中/高难度均值分别为 78.01、79.85、78.89 bpm；Friedman 检验 p=0.931，说明本数据中平均心率没有表现出稳定的难度效应或单调上升趋势。

最低心率：低/中/高难度均值分别为 72.28、72.16、72.04 bpm；Friedman p=0.012，提示不同难度下心率低谷存在差异。事后比较中，低 vs 中在 Holm 校正后 p=0.038，中难度最低心率更低。

心率范围：低/中/高难度均值分别为 14.40、21.84、17.31 bpm；全局 Friedman p=0.095 未达到 0.05，但两两比较显示低 vs 中、 中 vs 高在 Holm 校正后均为 p=0.034，说明中难度片段的范围在部分配对样本中更大。

心率 CV：完整三难度 Friedman p=0.046，提示相对波动率存在难度差异；但两两比较经 Holm 校正后未达到显著，说明差异方向在不同被试之间不够一致。

RMSSD 近似：低/中/高难度均值分别为 19.85、21.48、19.60 ms；Friedman p=0.008。由于该指标是由离散 HR 换算 IBI 得到，应解释为“相邻采样心率换算间期的短时波动”，不能直接作为标准 HRV 结论。

综合来看，任务难度对“平均水平”特征的影响弱于对“波动/动态”特征的影响；这与心理负荷研究中 HR/HRV 指标受个体差异、任务类型、时间效应和采样方式共同影响的特点一致。

8. 注意事项与局限

本数据为心率采样序列，不是 ECG/PPG 逐搏 RR/IBI 数据；因此报告中的 SDNN、RMSSD、pNN50 均标注为“近似”。

各任务覆盖被试数不完全一致，完整三难度配对检验仅包含 14 名被试。描述统计保留所有可用被试，推断统计优先采用配对可比数据。

任务顺序、休息时间、个体基线心率、运动状态、情绪/压力、设备采样间隔等潜在混杂因素未在表格中提供，无法在本次分析中建模控制。

若后续有逐搏 RR 间期或原始 ECG/PPG，建议按标准 HRV 流程重新进行 NN 间期筛选、插值、频域和非线性指标分析。

参考文献

[1] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Circulation, 93(5), 1043–1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

[2] Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. Frontiers in Public Health, 5, 258. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258

[3] Kubios Oy. Preprocessing of HRV data / Kubios HRV Scientific User’s Guide. 用于说明 RR/IBI 异常与伪差校正的常规思路。

[4] Królak, A., Wiktorski, T., & Bielec, G. (2020). Artifact correction in short-term HRV during strenuous exercise. Sensors, 20(21), 6372. https://doi.org/10.3390/s20216372

[5] Delliaux, S., Delaforge, A., Deharo, J.-C., & Chaumet, G. (2019). Mental workload alters heart rate variability, lowering non-linear dynamics. Frontiers in Physiology, 10, 565. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00565

[6] Kim, H.-G., Cheon, E.-J., Bai, D.-S., Lee, Y. H., & Koo, B.-H. (2018). Stress and heart rate variability: A meta-analysis and review of the literature. Psychiatry Investigation, 15(3), 235–245. https://doi.org/10.30773/pi.2017.08.17

附录：每个被试-任务的特征值

附录表 A1 和 A2 为同一 85 个被试-任务片段的完整特征值。

表 A1 每个被试-任务的基础心率特征

| 被试 | 任务 | 任务难度 | 有效样本数 | 时长(min) | 平均HR | 中位HR | HR标准差 | HR CV(%) | 最低HR | 最高HR | HR范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 中 | 312 | 25.92 | 74.41 | 74.00 | 5.61 | 7.54 | 62.00 | 100.00 | 38.00 |
| 1 | 3 | 低 | 72 | 5.95 | 74.62 | 74.00 | 5.05 | 6.77 | 65.00 | 87.00 | 22.00 |
| 1 | 5_6 | 高 | 109 | 8.95 | 71.03 | 71.00 | 3.85 | 5.41 | 64.00 | 82.00 | 18.00 |
| 2 | 1 | 中 | 299 | 24.78 | 85.84 | 85.00 | 4.89 | 5.70 | 78.00 | 103.00 | 25.00 |
| 2 | 3 | 低 | 84 | 6.85 | 86.56 | 86.50 | 5.44 | 6.28 | 80.00 | 97.00 | 17.00 |
| 2 | 5_6 | 高 | 156 | 12.88 | 89.15 | 89.00 | 3.32 | 3.72 | 81.00 | 97.00 | 16.00 |
| 3 | 1 | 中 | 300 | 24.93 | 78.18 | 78.00 | 3.33 | 4.25 | 70.00 | 88.00 | 18.00 |
| 3 | 4 | 中 | 156 | 12.88 | 76.38 | 76.00 | 2.57 | 3.37 | 72.00 | 85.00 | 13.00 |
| 3 | 5_6 | 高 | 132 | 10.98 | 76.87 | 77.00 | 3.37 | 4.39 | 68.00 | 86.00 | 18.00 |
| 4 | 2 | 中 | 420 | 34.87 | 98.69 | 97.00 | 7.19 | 7.29 | 85.00 | 124.00 | 39.00 |
| 4 | 4 | 中 | 251 | 20.87 | 93.94 | 94.00 | 4.96 | 5.28 | 86.00 | 108.00 | 22.00 |
| 4 | 5_6 | 高 | 96 | 7.90 | 100.77 | 101.00 | 5.26 | 5.22 | 86.00 | 112.00 | 26.00 |
| 5 | 1 | 中 | 301 | 24.93 | 67.42 | 67.00 | 3.70 | 5.50 | 61.00 | 84.00 | 23.00 |
| 5 | 4 | 中 | 205 | 16.97 | 67.72 | 67.00 | 3.87 | 5.71 | 62.00 | 86.00 | 24.00 |
| 5 | 5_6 | 高 | 30 | 5.75 | 69.67 | 70.00 | 2.90 | 4.17 | 64.00 | 74.00 | 10.00 |
| 6 | 2 | 中 | 8 | 28.32 | 88.38 | 87.50 | 2.83 | 3.20 | 85.00 | 93.00 | 8.00 |
| 6 | 3 | 低 | 120 | 9.98 | 88.76 | 88.00 | 3.30 | 3.72 | 82.00 | 98.00 | 16.00 |
| 6 | 5_6 | 高 | 108 | 8.95 | 88.19 | 88.00 | 2.60 | 2.95 | 82.00 | 95.00 | 13.00 |
| 7 | 2 | 中 | 217 | 17.97 | 71.30 | 71.00 | 4.20 | 5.90 | 62.00 | 91.00 | 29.00 |
| 7 | 3 | 低 | 96 | 7.92 | 76.83 | 76.00 | 4.51 | 5.87 | 71.00 | 101.00 | 30.00 |
| 7 | 5_6 | 高 | 132 | 10.97 | 76.74 | 76.00 | 4.73 | 6.16 | 70.00 | 97.00 | 27.00 |
| 8 | 1 | 中 | 276 | 22.92 | 85.55 | 85.00 | 6.77 | 7.91 | 73.00 | 106.00 | 33.00 |
| 8 | 4 | 中 | 204 | 16.90 | 89.40 | 88.00 | 5.41 | 6.05 | 81.00 | 105.00 | 24.00 |
| 8 | 5_6 | 高 | 95 | 7.90 | 90.96 | 88.00 | 7.97 | 8.76 | 80.00 | 109.00 | 29.00 |
| 9 | 1 | 中 | 227 | 18.85 | 79.85 | 80.00 | 2.90 | 3.63 | 74.00 | 87.00 | 13.00 |
| 9 | 4 | 中 | 192 | 15.78 | 78.17 | 78.00 | 3.19 | 4.08 | 72.00 | 89.00 | 17.00 |
| 9 | 5_6 | 高 | 83 | 6.87 | 78.83 | 79.00 | 2.09 | 2.66 | 75.00 | 85.00 | 10.00 |
| 10 | 2 | 中 | 373 | 30.97 | 76.27 | 76.00 | 2.58 | 3.38 | 70.00 | 86.00 | 16.00 |
| 10 | 3 | 低 | 120 | 9.93 | 75.42 | 75.00 | 2.02 | 2.68 | 72.00 | 80.00 | 8.00 |
| 10 | 5_6 | 高 | 132 | 10.93 | 76.61 | 76.00 | 2.53 | 3.31 | 73.00 | 85.00 | 12.00 |
| 11 | 2 | 中 | 251 | 20.92 | 83.35 | 83.00 | 4.08 | 4.89 | 74.00 | 95.00 | 21.00 |
| 11 | 3 | 低 | 108 | 8.85 | 83.33 | 83.00 | 3.40 | 4.09 | 77.00 | 91.00 | 14.00 |
| 11 | 5_6 | 高 | 157 | 12.93 | 81.97 | 82.00 | 3.10 | 3.78 | 76.00 | 90.00 | 14.00 |
| 12 | 2 | 中 | 432 | 35.88 | 70.25 | 70.00 | 3.78 | 5.37 | 60.00 | 83.00 | 23.00 |
| 12 | 3 | 低 | 72 | 5.92 | 68.50 | 69.00 | 3.22 | 4.70 | 60.00 | 76.00 | 16.00 |
| 12 | 5_6 | 高 | 155 | 12.88 | 70.67 | 70.00 | 3.45 | 4.88 | 64.00 | 79.00 | 15.00 |
| 13 | 3 | 低 | 90 | 7.95 | 74.20 | 73.00 | 3.99 | 5.38 | 68.00 | 89.00 | 21.00 |
| 13 | 5 | 低 | 81 | 7.50 | 75.00 | 75.00 | 2.18 | 2.91 | 70.00 | 80.00 | 10.00 |
| 13 | 5_6 | 高 | 168 | 13.92 | 73.20 | 72.00 | 5.52 | 7.54 | 64.00 | 96.00 | 32.00 |
| 14 | 3 | 低 | 65 | 5.85 | 73.00 | 73.00 | 2.69 | 3.68 | 68.00 | 81.00 | 13.00 |
| 14 | 5 | 低 | 229 | 18.95 | 64.28 | 63.00 | 3.72 | 5.79 | 59.00 | 81.00 | 22.00 |
| 14 | 5_6 | 高 | 132 | 10.90 | 69.05 | 69.00 | 4.74 | 6.86 | 62.00 | 90.00 | 28.00 |
| 15 | 3 | 低 | 72 | 5.98 | 68.88 | 69.00 | 2.12 | 3.07 | 65.00 | 75.00 | 10.00 |
| 15 | 5 | 低 | 108 | 8.92 | 68.86 | 69.00 | 1.38 | 2.00 | 66.00 | 73.00 | 7.00 |
| 15 | 5_6 | 高 | 83 | 6.87 | 69.25 | 69.00 | 1.32 | 1.91 | 65.00 | 72.00 | 7.00 |
| 16 | 3 | 低 | 84 | 6.93 | 68.04 | 68.50 | 2.88 | 4.23 | 63.00 | 73.00 | 10.00 |
| 16 | 5 | 低 | 36 | 2.92 | 68.44 | 69.00 | 2.40 | 3.50 | 65.00 | 72.00 | 7.00 |
| 16 | 5_6 | 高 | 72 | 5.80 | 69.86 | 70.00 | 4.14 | 5.92 | 61.00 | 79.00 | 18.00 |
| 16 | 5_6_1 | 高 | 156 | 12.93 | 69.50 | 69.00 | 4.34 | 6.24 | 62.00 | 79.00 | 17.00 |
| 17 | 4 | 中 | 179 | 14.80 | 75.99 | 76.00 | 4.62 | 6.08 | 67.00 | 89.00 | 22.00 |
| 17 | 5 | 低 | 60 | 4.88 | 73.48 | 73.00 | 2.63 | 3.58 | 69.00 | 78.00 | 9.00 |
| 17 | 5_6 | 高 | 108 | 8.97 | 73.49 | 72.00 | 4.30 | 5.85 | 68.00 | 91.00 | 23.00 |
| 18 | 3 | 低 | 67 | 5.52 | 84.45 | 85.00 | 5.09 | 6.02 | 75.00 | 95.00 | 20.00 |
| 18 | 5 | 低 | 73 | 5.93 | 77.36 | 77.00 | 1.94 | 2.51 | 74.00 | 83.00 | 9.00 |
| 18 | 5_6 | 高 | 179 | 14.83 | 78.95 | 78.00 | 3.67 | 4.65 | 73.00 | 89.00 | 16.00 |
| 19 | 3 | 低 | 67 | 5.95 | 84.13 | 84.00 | 3.28 | 3.90 | 79.00 | 94.00 | 15.00 |
| 19 | 5 | 低 | 53 | 4.87 | 80.09 | 79.00 | 2.99 | 3.73 | 75.00 | 87.00 | 12.00 |
| 19 | 5_1 | 低 | 55 | 4.68 | 81.93 | 82.00 | 3.62 | 4.41 | 75.00 | 91.00 | 16.00 |
| 19 | 5_6 | 高 | 180 | 14.85 | 82.80 | 83.00 | 2.98 | 3.60 | 76.00 | 92.00 | 16.00 |
| 20 | 3 | 低 | 60 | 4.87 | 68.57 | 68.00 | 3.29 | 4.80 | 64.00 | 78.00 | 14.00 |
| 20 | 4 | 中 | 312 | 25.95 | 66.08 | 65.00 | 4.10 | 6.21 | 58.00 | 85.00 | 27.00 |
| 20 | 5_6 | 高 | 59 | 4.90 | 68.47 | 67.00 | 3.89 | 5.68 | 63.00 | 78.00 | 15.00 |
| 20 | 5_6_1 | 高 | 109 | 8.95 | 66.50 | 67.00 | 2.15 | 3.23 | 61.00 | 73.00 | 12.00 |
| 20 | 5_6_2 | 高 | 83 | 6.83 | 64.73 | 65.00 | 2.72 | 4.21 | 59.00 | 73.00 | 14.00 |
| 21 | 3 | 低 | 61 | 4.97 | 79.61 | 79.00 | 3.64 | 4.58 | 75.00 | 91.00 | 16.00 |
| 21 | 4 | 中 | 152 | 12.88 | 72.86 | 73.00 | 2.45 | 3.36 | 68.00 | 81.00 | 13.00 |
| 21 | 5 | 低 | 72 | 5.98 | 72.69 | 72.00 | 2.71 | 3.73 | 68.00 | 82.00 | 14.00 |
| 21 | 5_6 | 高 | 192 | 15.92 | 77.88 | 78.00 | 3.27 | 4.20 | 71.00 | 91.00 | 20.00 |
| 22 | 3 | 低 | 60 | 4.98 | 77.48 | 77.00 | 4.51 | 5.82 | 72.00 | 93.00 | 21.00 |
| 22 | 4 | 中 | 229 | 18.95 | 77.71 | 77.00 | 2.45 | 3.15 | 74.00 | 92.00 | 18.00 |
| 22 | 5 | 低 | 105 | 8.88 | 76.62 | 76.00 | 1.94 | 2.53 | 74.00 | 84.00 | 10.00 |
| 22 | 5_6 | 高 | 155 | 12.87 | 77.35 | 77.00 | 2.38 | 3.08 | 73.00 | 83.00 | 10.00 |
| 23 | 3 | 低 | 85 | 6.97 | 77.93 | 78.00 | 2.27 | 2.92 | 71.00 | 83.00 | 12.00 |
| 23 | 5 | 低 | 48 | 3.93 | 74.60 | 74.00 | 3.06 | 4.11 | 68.00 | 82.00 | 14.00 |
| 23 | 5_6 | 高 | 120 | 9.92 | 77.06 | 77.00 | 1.78 | 2.31 | 74.00 | 82.00 | 8.00 |
| 23 | 5_6_1 | 高 | 96 | 7.85 | 76.06 | 76.00 | 2.55 | 3.35 | 69.00 | 83.00 | 14.00 |
| 24 | 3 | 低 | 83 | 6.82 | 94.98 | 96.00 | 2.94 | 3.09 | 87.00 | 102.00 | 15.00 |
| 24 | 4 | 中 | 288 | 23.83 | 93.69 | 94.00 | 2.63 | 2.80 | 86.00 | 101.00 | 15.00 |
| 24 | 5_6 | 高 | 372 | 30.88 | 95.10 | 95.00 | 2.63 | 2.76 | 86.00 | 102.00 | 16.00 |
| 25 | 3 | 低 | 6 | 15.75 | 82.00 | 82.50 | 2.28 | 2.78 | 78.00 | 84.00 | 6.00 |
| 25 | 4 | 中 | 367 | 30.87 | 79.74 | 80.00 | 2.42 | 3.04 | 74.00 | 92.00 | 18.00 |
| 25 | 5_6 | 高 | 481 | 39.97 | 77.75 | 77.00 | 2.14 | 2.75 | 73.00 | 87.00 | 14.00 |
| 26 | 3 | 低 | 157 | 12.93 | 92.45 | 92.00 | 2.73 | 2.95 | 86.00 | 99.00 | 13.00 |
| 26 | 4 | 中 | 325 | 26.92 | 93.68 | 94.00 | 3.44 | 3.67 | 85.00 | 114.00 | 29.00 |
| 26 | 5_6 | 高 | 407 | 33.87 | 92.07 | 92.00 | 3.31 | 3.59 | 85.00 | 103.00 | 18.00 |

表 A2 每个被试-任务的动态与 HR-derived IBI 近似特征

| 被试 | 任务 | 任务难度 | HR斜率(bpm/min) | SDNN近似(ms) | RMSSD近似(ms) | pNN50近似(%) | Hampel校正点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 中 | -0.115 | 59.555 | 29.758 | 10.289 | 2 |
| 1 | 3 | 低 | 0.577 | 54.529 | 29.454 | 7.042 | 2 |
| 1 | 5_6 | 高 | 0.304 | 45.042 | 25.404 | 4.630 | 0 |
| 2 | 1 | 中 | -0.024 | 38.409 | 17.290 | 1.007 | 1 |
| 2 | 3 | 低 | 1.535 | 43.060 | 16.832 | 2.410 | 1 |
| 2 | 5_6 | 高 | 0.162 | 25.221 | 16.554 | 0.645 | 0 |
| 3 | 1 | 中 | 0.001 | 32.452 | 17.822 | 1.672 | 1 |
| 3 | 4 | 中 | -0.105 | 25.936 | 18.650 | 2.581 | 1 |
| 3 | 5_6 | 高 | 0.170 | 34.438 | 20.862 | 3.817 | 1 |
| 4 | 2 | 中 | -0.385 | 42.582 | 18.602 | 1.432 | 0 |
| 4 | 4 | 中 | -0.315 | 32.961 | 15.557 | 1.600 | 2 |
| 4 | 5_6 | 高 | 1.141 | 32.153 | 17.066 | 2.105 | 3 |
| 5 | 1 | 中 | -0.164 | 45.646 | 18.108 | 2.333 | 0 |
| 5 | 4 | 中 | -0.237 | 46.971 | 21.852 | 5.392 | 0 |
| 5 | 5_6 | 高 | -1.186 | 36.522 | 23.038 | 6.897 | 0 |
| 6 | 2 | 中 | -0.085 | 21.355 | 31.874 | 14.286 | 0 |
| 6 | 3 | 低 | -0.342 | 24.785 | 19.909 | 4.202 | 2 |
| 6 | 5_6 | 高 | -0.213 | 20.072 | 16.808 | 0.935 | 0 |
| 7 | 2 | 中 | 0.367 | 47.236 | 28.124 | 8.333 | 1 |
| 7 | 3 | 低 | 0.567 | 40.675 | 30.333 | 10.526 | 0 |
| 7 | 5_6 | 高 | -0.284 | 45.472 | 30.586 | 8.397 | 0 |
| 8 | 1 | 中 | 0.254 | 54.154 | 27.010 | 6.909 | 5 |
| 8 | 4 | 中 | 0.192 | 39.029 | 28.807 | 8.374 | 7 |
| 8 | 5_6 | 高 | 2.232 | 55.901 | 27.551 | 8.511 | 2 |
| 9 | 1 | 中 | 0.254 | 26.989 | 14.769 | 0.885 | 1 |
| 9 | 4 | 中 | -0.120 | 30.768 | 14.858 | 1.571 | 0 |
| 9 | 5_6 | 高 | 0.279 | 19.912 | 14.503 | 0.000 | 1 |
| 10 | 2 | 中 | -0.068 | 26.357 | 19.595 | 1.882 | 1 |
| 10 | 3 | 低 | -0.079 | 21.093 | 19.460 | 3.361 | 1 |
| 10 | 5_6 | 高 | -0.122 | 25.392 | 18.973 | 2.290 | 1 |
| 11 | 2 | 中 | -0.123 | 34.902 | 19.546 | 3.200 | 1 |
| 11 | 3 | 低 | 0.195 | 29.333 | 15.445 | 0.000 | 1 |
| 11 | 5_6 | 高 | 0.127 | 27.582 | 15.671 | 1.282 | 1 |
| 12 | 2 | 中 | 0.063 | 45.630 | 24.510 | 7.193 | 1 |
| 12 | 3 | 低 | 0.093 | 42.102 | 23.629 | 4.225 | 0 |
| 12 | 5_6 | 高 | -0.262 | 40.602 | 20.727 | 3.896 | 1 |
| 13 | 3 | 低 | -0.514 | 41.775 | 28.671 | 11.236 | 0 |
| 13 | 5 | 低 | 0.610 | 23.277 | 15.956 | 2.500 | 0 |
| 13 | 5_6 | 高 | 0.723 | 54.990 | 28.422 | 5.389 | 0 |
| 14 | 3 | 低 | 0.286 | 30.201 | 21.558 | 1.562 | 0 |
| 14 | 5 | 低 | -0.318 | 51.281 | 25.401 | 4.825 | 0 |
| 14 | 5_6 | 高 | -1.041 | 56.932 | 26.053 | 3.817 | 1 |
| 15 | 3 | 低 | -0.161 | 26.194 | 13.623 | 0.000 | 0 |
| 15 | 5 | 低 | 0.041 | 17.236 | 10.849 | 0.935 | 0 |
| 15 | 5_6 | 高 | 0.179 | 16.610 | 13.096 | 1.220 | 0 |
| 16 | 3 | 低 | -1.106 | 37.598 | 16.965 | 1.205 | 0 |
| 16 | 5 | 低 | -1.568 | 30.902 | 19.140 | 2.857 | 0 |
| 16 | 5_6 | 高 | -1.483 | 51.529 | 17.630 | 1.408 | 0 |
| 16 | 5_6_1 | 高 | -0.080 | 53.960 | 22.953 | 4.516 | 0 |
| 17 | 4 | 中 | 0.023 | 47.989 | 24.844 | 5.618 | 0 |
| 17 | 5 | 低 | 0.263 | 29.287 | 17.900 | 0.000 | 1 |
| 17 | 5_6 | 高 | -0.370 | 44.630 | 24.767 | 2.804 | 0 |
| 18 | 3 | 低 | -1.395 | 43.182 | 17.953 | 1.515 | 2 |
| 18 | 5 | 低 | 0.430 | 19.179 | 8.299 | 0.000 | 0 |
| 18 | 5_6 | 高 | -0.353 | 34.477 | 13.406 | 0.562 | 0 |
| 19 | 3 | 低 | -0.188 | 27.027 | 22.742 | 6.061 | 0 |
| 19 | 5 | 低 | -1.528 | 27.673 | 15.965 | 0.000 | 1 |
| 19 | 5_1 | 低 | -0.651 | 32.368 | 21.060 | 1.852 | 0 |
| 19 | 5_6 | 高 | -0.051 | 25.891 | 21.285 | 2.793 | 2 |
| 20 | 3 | 低 | 0.415 | 40.066 | 23.475 | 3.390 | 0 |
| 20 | 4 | 中 | 0.139 | 53.513 | 32.627 | 11.576 | 0 |
| 20 | 5_6 | 高 | -0.413 | 48.678 | 26.105 | 6.897 | 1 |
| 20 | 5_6_1 | 高 | -0.145 | 28.890 | 18.377 | 3.704 | 0 |
| 20 | 5_6_2 | 高 | 0.161 | 38.820 | 23.257 | 3.659 | 0 |
| 21 | 3 | 低 | -1.294 | 32.561 | 13.657 | 0.000 | 0 |
| 21 | 4 | 中 | 0.061 | 27.057 | 15.415 | 1.987 | 0 |
| 21 | 5 | 低 | -0.695 | 30.081 | 15.305 | 1.408 | 1 |
| 21 | 5_6 | 高 | -0.134 | 31.503 | 13.674 | 0.000 | 0 |
| 22 | 3 | 低 | 2.244 | 41.992 | 23.071 | 5.085 | 1 |
| 22 | 4 | 中 | 0.039 | 22.937 | 16.506 | 1.754 | 0 |
| 22 | 5 | 低 | 0.034 | 19.255 | 13.258 | 0.962 | 1 |
| 22 | 5_6 | 高 | 0.357 | 23.715 | 13.403 | 0.000 | 0 |
| 23 | 3 | 低 | 0.275 | 22.764 | 18.158 | 1.190 | 0 |
| 23 | 5 | 低 | 0.993 | 32.536 | 21.963 | 4.255 | 0 |
| 23 | 5_6 | 高 | -0.038 | 17.873 | 14.288 | 0.840 | 0 |
| 23 | 5_6_1 | 高 | -0.622 | 26.495 | 19.332 | 4.211 | 0 |
| 24 | 3 | 低 | -0.352 | 19.998 | 13.390 | 0.000 | 0 |
| 24 | 4 | 中 | 0.120 | 17.937 | 15.261 | 1.394 | 2 |
| 24 | 5_6 | 高 | 0.087 | 17.630 | 14.446 | 0.809 | 2 |
| 25 | 3 | 低 | 0.176 | 20.847 | 28.222 | 20.000 | 0 |
| 25 | 4 | 中 | -0.077 | 22.527 | 16.768 | 1.639 | 0 |
| 25 | 5_6 | 高 | -0.004 | 20.823 | 14.644 | 1.042 | 0 |
| 26 | 3 | 低 | 0.094 | 19.151 | 17.051 | 1.282 | 0 |
| 26 | 4 | 中 | 0.081 | 22.802 | 18.079 | 1.235 | 3 |
| 26 | 5_6 | 高 | -0.160 | 23.531 | 19.073 | 2.956 | 6 |